设备名称：服务器

数量：1

规格参数：

- 规格：4U机架式服务器，CH4D30-HA

- 最大可支持八张双宽算力卡，需满足八卡运行的散热及供电要求

- CPU：配置≥2个Hygon 7420D/主频2.3G/睿频2.3G/32核/64线程/128MB/235W

- 内存：配置≥8条32G/DDR5-4800/RECC

- 固态硬盘：配置≥1块960G/SATA/SSD/2.5" 企业级

- 机械硬盘：配置≥1块20T/7200RPM/SATA-3/6Gb/256M/3.5"企业级

- 网卡1：双口千兆电

- 网卡2：25G双口光口

- 算力单元：配置≥2个 海光 K100-AI/64G/400W/PCI-E 4.0/运算卡

- 具备中国强制性认证证书，提供复印件证明；

- 具备中国环境标志产品认证证书，提供复印件证明；

- 设备生产厂商具备ISO9001，ISO27001，ISO14001，ISO45001提供证书复印件；

- 提供原厂保修3年，4小时内完成上门服务。

- 内置国产全自研管理软件，所投硬件与配套管理软件为同一品牌，软件与现有集群系统的软件生态（含操作系统、核心业务软件等）完全兼容适配，确保系统无缝对接、稳定运行。

- 软件：预装Linux操作系统，预装全部硬件驱动程序，软件满足以下功能： 1)底层架构：集群软件底层采用自主研发的调度系统，未使用k8s或基于k8s等开源调度系统二次开发的软件。 2)资源虚拟化：采用轻量级容器虚拟化技术，实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。针对人工智能领域的特定需求，提供GPU等异构计算资源管理接口，实现对GPU等异构计算资源的虚拟化统一管理，支持为容器以直通方式挂载GPU等异构计算资源。 3)便携工具箱：支持Web Terminal，Jupyter，CodeServer，Tensorboard，Desktop，网盘存储等功能，提供软件功能截图。 4)训练配额：支持对用户使用资源规格数量进行限制。 5)区域/代理设备管理：支持训练设备区域划分，支持代理设备管理，每个区域通过不同的代理设备进行转发，为用户提供快速稳定的服务。 6)资源监控：自研底层监控服务，分钟级监控主机、容器资源使用率，支持监控运算卡使用率、显存使用率、温度、功率。 7)“后台式”文件上传：web页面上传大文件优化、提高用户上传大文件时的效率和稳定性，上传过程后台化，上传过程中用户可以操作其他功能，而不会因上传过程中占用太多系统资源而影响使用体验，提供软件功能截图。 8)镜像上传：支持用户push、pull自定义镜像，推送过程中增加权限校验，用户名与密码与整体平台用户一致，提供软件功能截图。

- 提供报价单（加盖公章后扫描）。