采购公告

一、项目基本情况

1.项目名称：环腔多孔介质催化床催化剂载体

2.采购人： 清华大学核能与新能源技术研究院

3.项目预算： 人民币 49 万元

4.采购需求：

| 采购项目名称 | 预算金额 （万元） | 采购内容 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环腔多孔介质催化床催化剂载体 | 49 | 堇青石陶瓷催化剂载体，包括结构式催化块与堆积式催化块两大类 | 216500 |

简要技术需求或服务要求：

- 1）尺寸精度：严格按照采购清单中结构化（3 类环腔尺寸、10 种目数）及堆积式（蜂窝孔颗粒、拉西环、催化球）的规格参数加工，尺寸公差≤±0.05mm（结构化）/±0.1mm（堆积式），形位公差符合 GB/T 1184-2008 H 级要求，确保适配实验装置。

- 2）材料性能：采用堇青石陶瓷，耐高温≥1200℃、抗压强度≥20MPa，耐氮气/水蒸气腐蚀无杂质析出，热膨胀系数（室温～600℃）≤2.0×10-6/K，孔隙率 30%-60% 且孔径分布均匀。

- 3）设计方案要求：供货商需提供结构式催化剂详细设计方案，明确微孔道布局、孔径控制及加工工艺，满足微孔道流速测量要求。

- 4）质量验证：提供第三方权威检测报告（含尺寸、孔隙率、材质成分等）及产品合格证，支持供货前样品验证，样品性能与批量产品一致。

- 5）包装运输：结构化催化块单块独立防震包装，堆积式按规格密封防潮分箱包装，标注防护标识。

- 6）服务保障：按 2026 年 04 月 13 日前到货要求按时交付，产品自验收合格之日起质保期不少于 60 个月。

- 5.合同履行期限：合同签订后 2 个月内完成标的交付、安装及调试工作，并达到验收合格标准。供应商所报产品整体质量保证期为验收合格之日起  60 个月。

6.交货地点：清华大学核研院指定地点。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

3.本项目的特定资格要求：供应商需提供企业质量管理体系认证证书、银行资信类证书或银行评级证明、开户许可证、公司证明、人事证明、纳税证明资质文件。

三、采购人联系方式

采购方：清华大学核能与新能源技术研究院

地址：北京市海淀区清华大学能科楼

项目联系人：刘潜峰

联系电话：13466783948