数控系统及相关性能验证装置

技术协议

一、数控系统及相关验证装置主要技术参数及精度

1、总体情况简介：

1.1 本系统为高端数控系统及相关性能验证装置，重点进行数控系统长周期服役过程精度特性、稳定性特性、可靠性特性的验证；

1.2 数控系统装置须配置具有国际领先水平的商用数控系统；

1.3 相关验证装置需要满足高精度要求，满足自动、手动操作相结合的要求；

1.4 验证装置整机配备密封机罩，可以干式加工和湿式加工，机罩为钣金件。

2、主要技术参数

| 主要技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 数控系统 | 国际领先水平的商用数控系统 |
| 电源 | 三相四线，380V、50HZ |
| 加工面对其基面之平行度 | 1000:0.005mm |
| 加工表面粗糙度 Ra | 0.1 ~ 0.2 |
| 工作台直径（mm） | Φ300 |
| 工件最大尺寸(mm） | Φ400*150 |
| 工作台转速（rpm） | 0-300 |
| 工作台最大承重（kg） | 80 |
| Y 轴最大速度 (mm/min) | 1000 |
| Y轴行程（mm） | 280 |
| 主轴转速(rpm)无极调速 | 0-1600 |
| 主轴外锥面跳动（mm） | 0.001 |
| 最大刀具尺寸（mm） | Φ400x40Xφ127 |
| 垂向Z轴移位最大速度(mm/min) | 500 |
| 垂向Z轴最小进给量（mm） | 0.001 |
| 加工面平面度（mm） | 0.002 |
| 工作台端面跳动（mm） | 0.001 |
| 工作台电机功率(kw) | 1.0 |
| 刀具主轴电机功率(kw) | 11 |
| 垂向Z轴伺服电机(N*M) | 9 |
| 工作台往复伺服电机扭矩(N*M) | 9 |
| 水泵电机功率（w） | 250 |
| 其他要求 | 试加工零件20件，全部合格后验收设备。 |
| 其他配置附件包括：动静压主轴和液压站，工作台电机1KW伺服级伺服电机，伺服控制单元，低压电器元件，同心圆永磁吸盘，滚珠丝杠，变频器，不锈钢防水罩，直线导轨，三色灯，电子手轮，电器热交换器 |  |