3D打印设备技术参数

主要规格参数

| 设备型号 | 1000*1000*600 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工行程 | 长 | 1000mm |  |
|  | 宽 | 1000mm |  |
|  | 高 | 600mm |  |
| 设备外形尺寸 | 1600*1700*2430 mm（长×宽*高） |  |  |
| 首槽重量 | 约850Kg |  |  |
| 打印精度 | ±0.02(L≦100mm)； ±0.05%*L(L>100mm) |  |  |
| 分层厚度 | 正常0.05mm；快速0.01mm；精度0.02mm |  |  |
| 额定功率 | 1.8KV/A | 设备重量 | 约1900KG |
| 扫描系统 | 高速扫描振镜系统 | 扫描速度 | 8--15m/s |
| 激光类型 | 二极管泵浦固体激光器 | 垂直分辨率 | 0.0005mm |
| 波长 | 355nm | 重复定位精度 | +0.01mm |
| 功率 | 至液面最低功率≥300mW | 成型材料 | 光敏树脂 |
| 涂辅方式 | 智能定位真空吸附涂层 | 树脂加热方式 | 热吹风加热(选配) |
| 正常层厚 | 0.02mm | 机床控制软件 | KSBuilder控制软件 |
| 快捷制作层厚 | 0.01mm | 机床软件接口 | 3D设计软件，STL文件格式 |
| 精密制作层厚 | 0.05mm | 工程机操作系统 | Windows 10 |
| 特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm选择 | 网络类型和协议电源 | Ethernet,TCP/IP |
| 光斑（） | 0.06-0.8mm(可变光斑)光斑(直径@1/e2) | 电源 | 200-240VAC 50/60Hz,单相,10A |
| 扫描方式 | 德国振镜扫描系统 | 环境温度 | 20-26°C |
| 零件最大扫描速度 | 15.0m/s | 相对湿度 | 低于40%，无霜结 |

| 报价包含表格中的所有 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 型号（规格） | 单位 | 数量 |
| 3D打印设备（需含首槽） | 1000*1000*600 | 台 | 1 |
| 激光器---备用 | 进口激光器 | 台 | 1 |
| 3D打印设备---固化箱 | UV400 | 台 | 1 |
| 3D打印设备---除湿机 | 配套 | 台 | 1 |
| 3D打印设备---下件台 | 1000下件台 | 台 | 1 |
| 3D打印设备---清洗机 | PS-100 | 台 | 1 |
| 3D打印设备---小型抽树脂设备 | 小型抽树脂设备 | 台 | 1 |
| 3D打印设备---UPS | UPS-蓄电时间5小时以上 | 台 | 1 |
| 树脂储存设备 | 提供可储存1000Kg的储存设备 | 套 | 1 |
| 光敏树脂（除首槽以外） | 激光快速成型光敏树脂 简称：白料 | 公斤 | 100 |
| 发票 | 专票 |  |  |
| 运费 | 安装地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道湖大科技园湖南大学车辆工程研究院 |  |  |
| 安装 | 人员，设备均需厂家安排。厂家只负责指定安装地点。辅助设备均需安装到位.。安装位置正常办公室门。 |  |  |
| 硬件培训 | 厂家无基础，需提供培训资料 |  |  |
| 软件培训 | 从软件安装至软件设计，支架制作，生成程序 |  |  |
| 关键零部件保修 | 3年 |  |  |
| 保修 | 保修期内：免费服务，保修期外：终身服务。保修期外我公司将提供无偿的技术援助，并为客户提供有偿的维修服务，包括故障维修、原厂配件更换 |  |  |
| 技术微信群 | 1年内提供技术咨询服务，或者厂家安排人上门进行学习 |  |  |