采购文件

一、采购需求

采购项目名称：集成总线和高速接口的多核CPU IP，数量1

二、技术要求

- 采购标的需实现的功能或者目标

“集成总线和高速接口的多核CPU IP”应用于星闪样机轻量型化技术合作项目，采用全硬化的CP/UP分离架构，集成多CPU核、总线、高速接口的全硬FPGA平台，实现星闪轻量化样机全PHY硬化CP/UP分离架构和功能和性能验证，要求该多核CPU IP基于自研RISC-V架构和编译器，不采用开源软件。

- 工作条件

适配FPGA 原型验证系统，，该系统基于赛灵思 Virtex UltraScale + VU19P FPGA。

- 货物技术要求/服务内容及要求

3.1 配置要求

“集成总线和高速接口的多核CPU IP”产品主要包含以下模块，具体为：

1）TX MAC CPU核：用于发送星闪MAC层数据处理

2）RX MAC CPU核：用于接收星闪MAC层数据处理

3）控制CPU核：用于HOST和星闪MAC CPU核交互

3.2 技术参数指标要求

| 序号 | 技术参数指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 多核CPU IP支持星闪物理层收发链路、AGC、SAB/FISA信道和同步侦听 |
| 1.1 | G节点/T节点同步精度：0.1ppm@-3dB |
| 1.2 | SAB、MIB解调性能：BLER 1%@-3dB |
| 2 | 多核CPU IP支持星闪物理层自适应调制和Polar信道编译码 |
| 2.1 | GCI盲检和解调性能、TCI解调性能满足相应的星闪SLB2.0性能测试标准 |
| 2.2 | 数据信道满足星闪SLB2.0各个调制方式灵敏度需求，满足相应的星闪SLB2.0性能测试标准 |
| 3 | 多核CPU IP支持信号测量功能 |
| 3.1 | 满足-3dB条件下，星闪SLB2.0性能测试标准 |

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

SLB2.0星闪标准 协议T_XS 10001-2025(V2.1.0)《星闪无线通信系统 接入层 同步低时延宽带空口SLB技术要求和测试方法》

三、商务要求

- 项目实施

1.1 交付

按约定交付“集成总线和高速接口的多核CPU IP”相关资料，提供技术指导，协助熟悉成果使用方法。其中资料包括但不限于：

- FPGA验证代码/EVB单板原理图PCB/测试环境/相关文档

- 芯片设计仿真代码/中后端脚本/版图/相关文档

- 系统软件和驱动/物理层软件/相关文档

交付时间：合同签订后1个月内。

1.2 付款

采购合同双方签字盖章后，供应方开具30%发票后我方支付货款，余款在验收合格后供应方开具发票后30日内支付。

1.3 履约

1.3.1 履约保证金

无

1.3.2 履约验收方案

（1）验收时间：设备安装、稳定运行 1个月后

（2）验收方式：组织专家参与验收

（3）验收程序：按照采购人验收相关规定进行

| 验收内容及验收标准 | 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 开箱验收 | 配置全新且完整 |
|  | 2 | 产品运行验收 | 满足技术参数指标要求 |

- 售后服务

质保期为12个月，自交付验收通过之日起计算。

- 培训

提供技术培训2次。

- 兼容性与后续成本

供应商承诺对产品提供终身售后服务，且在承诺质保期外维修提供优异、优惠服务。

- 项目团队

采购“集成总线和高速接口的多核CPU IP”应用于星闪样机项目，要求供应商为星闪联盟成员，具有开发星闪标准协议经验。