1. 技术参数要求

设备用于低能 X 射线透射成像金属微小颗粒检测实验。

工作能量范围应覆盖 10-40 keV。

X 射线管最高管电压不低于 40 kV，最大管电流不低于 30 mA，最大功率不低于 1200 W。

焦点尺寸不大于1mm。

靶材应满足低能 X 射线成像需求，可选 Ag、Cu、Mo、W 等。

配套高压电源应与 X 射线管匹配，输出稳定，并具备过压、过流等保护功能。

应配置水冷或等效冷却装置，保证设备连续稳定运行。

设备应具备屏蔽防护、工作状态指示、警示标识、急停及安全联锁等功能。

设备应具有良好的稳定性和使用寿命，满足长期科研实验使用需求。

2. 商务要求：

供货范围应包括 X 射线管、高压电源、电缆、冷却装置、防护外壳及必要配套附件。

供应商负责设备供货、安装、调试及验收配合。

提供产品说明书、技术参数、合格证明、操作维护说明及安全使用资料。

供应商应对使用人员进行设备操作、安全防护和日常维护培训。

设备质保期不少于 1 年，质保期内提供免费维修或更换服务。

供应商应提供及时售后支持，并具备备品备件供应能力。

设备及资料应满足 III 类射线装置备案、安全管理和验收要求。