技术要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 主动湍流格栅（Active Turbulence Grid, ATG） |
| 适用条件 | 风洞试验段尺寸：0.8 m × 0.6 m； 适用风速范围：10 ～ 40 m/s。 |
| 主要性能 | 湍流场：湍流度 2% ～ 20% 可调； 阵风模拟：脉动风速 ±8%～15%主流速度，随机频率 1～5 Hz；控制模式：周期性调制 / 单随机 / 双随机； 可调运动参数：翼片转速、转向、角度； 几何参数：堵塞度、翼片夹角。 |
| 系统组成 | 格栅主体：包括电机不低于23个、主动格栅翼片不低于23组、机加工结构件、定位传感器、轴承和联轴器等配件。 电机驱动模块：电机驱动器个数不低于23个。 运动控制器。 工控计算机：上位机，安装有格栅运行控制程序。 模块化结构设计，适配现有风洞接口，支持快速拆装与维护。 |
| 交付内容 | 设备：格栅主体机械模块、运动控制器、电源与驱动模块、工控计算机； 服务：安装调试及性能验证。 |
| 交付周期 | 设计、制造、安装周期 3 个月；现场调试与性能验证 1 个月 |