类脑视觉感知模组技术参数

工艺：堆栈式BSI

像元：5.5μm

像素架构：黑白/彩色 + 差分，支持片上计算

分辨率：2560 x 2048,5百万像素

光学尺寸：1.1”

帧率：3000fps

QE：80%@550nm

读出噪声：1.4 e-

暗电流：40e-/pixel/s，60℃

满肼：30ke-

动态范围：HDR模式下单通路90dB，融合后>=130dB。

信噪比：45dB

DSNU：0.5 DN

PRNU：0.1 %

位深：12bit

增益：模拟 0 ~ 16x，数字 0 ~ 16x

功耗：<5W，混合模式 ~1W

带宽：64 Gbps，混合模式降至20%以下

输出：64对 LVDS

控制接口：I2C，SPI

功能：

- 输出RGB图像和时间差分、空间差分信号，实现数据压缩率90%以上。

- 支持视觉原语提取，直接输出有效token，原生支持视觉大模型。