无人机载观测吊舱

技术要求

共1册 第1册 共6页

清华大学

2026年2月

无人机载观测吊舱技术协议

范围

本技术协议规定了无人机载观测吊舱的主要功能、性能等技术要求，以及质量和控制要求等，是无人机载观测吊舱的开发、测试与验收的依据。

术语和定义

无人机载观测吊舱

能够控制机载相机的指向角，保证机载相机成像的稳定性。

程控模式

通过程序指令控制观测吊舱转动至设定的角度，并保持该指向角不变。

地理跟踪模式

指定GPS或北斗目标定位点，无人机载观测吊舱能以一定的高度和半径绕飞，且能由远及近地飞抵目标点，并保证：（1）目标点处相距约2米、各约8米长的两辆车清晰成像，（2）飞行过程中获取的图像中，每个车辆目标人工标注框的长边与图像长边的比值覆盖0.2-0.4区间，（3）获取图像中的每个车辆目标的人工标注框长边不小于200像素。

视频跟踪模式

无人机载观测吊舱能跟踪指定的正在行进中的未进行特殊伪装的目标车辆，并能由远及近地飞抵目标车辆，并保证：（1）约8米长的车辆目标清晰成像，（2）在图像中的车辆目标的长边与图像长边的比值覆盖0.2-0.4区间，（3）在图像中的车辆目标人工标注框的长边不小于200像素。

任务要求

无人机载观测吊舱由安装板、减震器和观测吊舱三部分组成，主要安装在无人机上，其内部搭载可见光镜头和电子板卡，可通过观测吊舱控制相机指向试验区域，隔离无人机平台姿态变化对相机指向的影响，使相机稳定指向试验区域。

技术要求

功能要求

- 具有光轴稳定功能；

- 具有对目标进行手动跟踪、地理跟踪、视频跟踪功能；

- 具有保护模式、手动模式、程控模式、视频跟踪模式、地理跟踪模式等工作模式；

- 具有接收无人机的导航、姿态信息，以及目标位置信息的外引导串行接口，在地理跟踪模式下能够自动引导相机指向目标；

- 能够以百兆网接口输出图像；

- 具有测量观测吊舱姿态角的功能，包括俯仰、航向；

- 具有自检、版本上报等维护功能；

- 装机后，可通过软件进行校靶。

性能要求

- 最大角速度：方位60°/s，俯仰60°/s；

- 最大旋转角加速度：方位20°/s2，俯仰20°/s2；

- 最大旋转方位角：0°~360°；

- 最大旋转俯仰角：30°~90°（以地面目标为基准，水平为0°垂直向上为90°）；

- 光轴稳定精度：≤0.1mrad（1σ）；

- 平台指向角控制精度：≤1.0mrad（1σ）；

- RS422通信速率可配置，默认460.800kbps；

- 可见光传感器：波段覆盖范围0.38~0.76μm；分辨率小于10urad。

电气接口要求

- 供电接口

电源：DC28V±2V，供电品质满足GJB181B-2012相关要求。

峰值功耗：≤60W；

平均功耗：≤40W；

接插件型号和线序如表1所示。

表1 接插件型号及线序

| 插座型号： |  | J30J-21ZKP |  | 数量： | 1个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插头型号： |  | J30J-21TJL |  | 数量： | 1个 |
| 尾附型号： |  | J1784/38—13W |  | 数量： | 1个 |
| 针号 | 信号名称 |  | 信号来源 | 信号去向 | 备注 |
| 1 | 28VDC |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源正极 |
| 2 | 28VDC |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源正极 |
| 3 | 28VDC_GND |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源负极 |
| 4 | 28VDC_GND |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源负极 |
| 5 | RS422_RX+ |  | 系统平台 | 吊舱 |  |
| 6 | RS422_RX- |  | 系统平台 | 吊舱 |  |
| 7 | DGND |  |  |  | 通讯地 |
| 8 | RS422_TX+ |  | 吊舱 | 系统平台 |  |
| 9 | RS422_TX- |  | 吊舱 | 系统平台 |  |
| 10 | ETH_RX+ |  | 系统平台 | 吊舱 | 百兆网 |
| 11 | ETH_RX- |  | 系统平台 | 吊舱 | 百兆网 |
| 12 | 28VDC |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源正极 |
| 13 | 28VDC |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源正极 |
| 14 | 28VDC_GND |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源负极 |
| 15 | 28VDC_GND |  | 系统平台 | 吊舱 | 电源负极 |
| 16 | ETH_TX+ |  | 吊舱 | 系统平台 | 百兆网 |
| 17 | ETH_TX- |  | 吊舱 | 系统平台 | 百兆网 |
| 18 | RSVD |  | -- | -- | 保持悬空 |
| 19 | RSVD |  | -- | -- | 保持悬空 |
| 20 | RSVD |  | -- | -- | 保持悬空 |
| 21 | RSVD |  | -- | -- | 保持悬空 |

结构要求

尺寸：≤210mm×140mm×280mm(±1%）(长×宽×高)(含安装座、减震器、转接件、电连接器）；

重量：≤5kg（含安装座、减震器、转接件）。

包装及标识要求

- 包装、封存、贮存按GJB367A-2001要求执行。经检验合格并配有合格证的产品在贮存、运输过程中应做到防震、防雨、防潮、防尘。乙方对所提供的产品进行免费包装和运输。

- 产品铭牌标注：型号、名称、编号、厂家；

- 按照统一要求配置保护套，用于装机后的日常保护和转场保护。

其他要求

- 设备工作温度：-20℃~+50℃；

- 设计考虑散热、密封、防尘、防雨（随设备实测）、防潮等；

- 设备外观整洁大方、美观；

- 工程化设计考虑，装配简单、快捷，无特殊装配方式。