二氧化碳培养箱

1. 物资名称：二氧化碳培养箱
预算   人民币单价：150000元  数量：1    单位:套

付款方式：货到付款
供应商资质：需要提供制造厂家授权书和制造厂家售后服务承诺书

品牌：Thermo Scientific

型号：HERAcell 150i

1．技术要求

1.1箱体：
★1.1.1工作体积小于≤150升
★1.1.2具有玻璃内门和可选纯铜内壁
1.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块
1.2温度控制
 1.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃
1.2.2温度控制精度：±0.1℃
★1.2.3温度均一性: ±0.5℃
1.2.4温度跟踪报警：有
★1.2.5温度显示：触摸屏

1.2.6 保温方式：直热式

1.3气体控制
1.3.1二氧化碳控制范围：0～20%
1.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

★1.3.3 氧气浓度控制范围：1%-21%，包括三扇气密性内门
1.3.4二氧化碳跟踪报警：有

1.3.5二氧化碳浓度控制：TC热导传感器或IR红外传感器

1.3.6用户编程上下限可跟踪报警

★1.4 90度湿热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌。

★1.5具有程序自检功能和自动校正功能

1.6显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

1.7在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据

★1.8 提供制造厂家授权书和制造厂家售后服务承诺书
