第一章总则

本招标文件旨在采购一批高性能、低功耗的专业级工作站显卡，用于支撑三维设计、实时渲染、科学计算、人工智能开发与训练等专业领域应用。

1.2 投标人须仔细阅读本文件所有条款，并据此提供完全符合或优于本技术要求的解决方案。 1.3 所有提供的产品必须是原厂全新正品，渠道合法，质量合格的产品。

第二章技术规格与要求

2.1核心性能参数

*  CUDA核心数：24000个

*  Tenser 核心数：750个

*  单精度浮点性能：90 TFLOPs

*  显存容量：96 GB(ECC校验)

*  显存位宽：512-bit

*  显存带宽：1700 GB/s

2.2 其他技术参数及配置要求

*  提供开发平台上免费上门安装到定制模组上，模组间计算卡传输调试。提供对应的GPU套件、显卡电源线等配套产品。

*  提供公司资质证明、原厂授权，售后服务承诺函。（加盖公章）

*  提供产品的照片以及对应SN号，所供产品与上传资料照片必须一致。提供的产品发现与以上要求不符，拒绝接收并追究其相关责任。（加盖公章）

*  报价方对各自材料真实性负责，存在虚报，恶意报价导致项目滞后的需要赔偿因此造成的全部损失。

第三章安装、调试与培训要求

3.1 现场安装与调试

*  要求中标后2个工作日内，中标方须指派专业工程师在采购方指定地点，负责显卡的物理安装、驱动程序安装、以及必要的BIOS设置（如ECC功能开启）。

3.2系统兼容性测试

*  安装完成后，须与采购方IT人员共同进行系统识别、驱动稳定性及多卡协同工作（如适用）的测试，确保显卡在现有硬件和操作系统环境中正常运行。

3.3基础性能演示

*  中标方工程师需使用业界公认的基准测试软件（如SPECviewperf, V-Ray Benchmark, Blender Benchmark等）进行现场演示，验证显卡性能达到标称指标。

3.4技术培训

*  中标方需为采购方的系统管理员及主要用户提供一次不少于2小时的技术培训，内容包括但不限于：驱动管理、NV控制面板/系统工具优化设置、vGPU配置基础（如适用）、常见问题排查等。

第四章验收标准

4.1 到货验收

*  包装完好，型号、数量与合同一致。

*  现场查验产品的照片与SN号是否与上传产品信息一致，确保为原厂正品，并通过官方渠道验证保修期。拒绝工包卡，拆机卡，改装订制卡。否则拒绝验收并追究相关责任。

4.2技术验收

*  硬件识别：操作系统和设备管理器能正确识别显卡型号，显存容量。

*  性能验收：运行指定的基准测试软件（具体软件项目在签订合同时双方确认），性能得分不应低于官方公布的该产品典型值的95%。

*  功能验收：验证ECC功能可正常开启/关闭；验证至少连接两台4K显示器并能正常显示；验证CUDA和RT核心在支持的软件中可被调用。

*  稳定性测试：进行至少8小时的满负荷压力测试（如FurMark或专业渲染任务），系统无蓝屏、死机、花屏等异常现象。

4.3文档验收

*  中标方需提供齐全的官方技术文档、驱动光盘（或U盘）等随箱资料。

4.4 全部验收项目由采购方与中标方共同签署《验收报告》后方视为验收合格。

第五章售后服务要求

售后服务需求 ：

1.提供原厂质保3年，7*24小时服务， 提供本地上门服务，30分钟响应，2小时上门。

2.供应商每季度巡检一次设备状态，保障设备正常运行。

3.以上产品参数需兼容实验室现有服务器正常运用，如果与原有服务器适配出现问题，需在两个工作日内解决。

4. 因保证科研需求，需承诺在当地有专门的技术服务部门和工程师并保有备件库以及快速更换备件的能力，以确保服务的及时性。