一、设备核心配置要求

1. 机型规格：标准4U机架式服务器，符合19英寸机架标准，支持双宽10卡安装，具备良好散热和结构稳定性，保障多卡运行稳定。

2. 运行模式：平台非直通模式，GPU卡间采用桥接模式互联，确保卡间数据交互稳定高效，满足多卡协同计算需求。

3. CPU配置：2颗Intel X86架构处理器，单颗≥32核64线程，主频≥2.1GHz，原厂全新正品，具备正式质保，无拆封翻新。

4. 内存配置：内存条利旧，供应商负责检测调试；服务器内置32个DDR5内存插槽，最高支持8TB 5600MT/s ECC DDR5内存，支持高级纠错功能。

5. 存储配置：

- 系统盘：1块≥1.92T企业级NVME U.2 E3.S SSD，原厂全新，保障系统及高频数据读写效率。

- 硬盘冗余及扩展：支持RD5、RD6冗余模式，配备12个3.5寸机械硬盘位，支持热插拔，满足大容量数据存储需求。

6. 网络接口配置：

- 板载≥2个10G SFP+端口，支持10Gbps传输，稳定低延迟。

- ≥1张10G双端口万兆光接口网卡，原厂正品，支持热插拔，适配高带宽传输需求。

7. GPU配置：7块AI加速卡，单卡≥80GB计算显存、FP64≥26TFLOPS、FP32≥51TFLOPS、桥接带宽≥600GB/s，英伟达原厂桥接器12个。

8. 管理及扩展接口：1个BMC远程管理口、1块OCP 10GE网卡、4个千兆电口，满足远程管理及基础网络需求。

9. 电源配置：单个2200W电源模块，采用2+2冗余模式（支持N+N=2N），确保服务器不间断运行，具备完善保护功能。

10. 售后服务：整机免费质保3年，提供2小时响应、4小时上门服务，非人为故障免费维修更换。

11. 现场调试：供应商需利用新旧配件现场调试，含硬件安装、系统部署、数据迁移等，调试合格并提供报告后方可交付。

12.“供应商”提供详细报价单（加盖公章），确保供应商报价完全贴合需求，为后续报价比对提供判断依据

二、功能与交付要求

1.设备应支持多GPU协同工作，满足模型训练、推理及并行计算等业务需求。

2.设备应具备良好的散热及供电设计，支持长时间高负载稳定运行。

3.供应商应在交付前完成整机安装、系统部署及运行环境配置。

4.交付设备应完成基础调试，具备开机即用能力。

三、验收要求

1.设备交付后，中标供应商须配合采购方进行整机验收及满负荷压力测试。

2.在深度学习训练或推理场景下，设备应至少支持8张GPU稳定运行。

3.设备连续无故障运行时间不少于72小时。

4.测试期间不得出现显存报错、CUDAError、掉卡、系统内核崩溃(Kernel Panic)等异常情况。

5.设备出厂前应完成老化测试，并提供相应测试说明或测试工具。