附件1

| 序号 | 设备名称 |  |  | 长×宽×高(mm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000 | × | 750 | × | 850 | 延米 | 7.3 | (1)台面：采用13mm厚实芯理化板，耐酸碱腐蚀； (2)柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉体喷塑，具有防锈、防腐功能； (3)门、抽屉面：采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空内加筋，增强柜门的稳定性，减少变形几率及开启时噪音； (4)抽身：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，结构为“一片式”设计，可有效防止液体泄漏。 (5)隔板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，可承载90千克； (6)铰链：采用304不锈钢材质平板合页，开启角度可达180度，无噪音，耐腐蚀； (7)滑轨：采用DTC优质自回式滑轨，拉动自如，无噪音，经久耐用； (8)把手：采用长条扣手，光泽好，美观耐用； (9)调节脚：采用高强度调整脚，承重、防潮、耐腐蚀。 |
|  | 隐藏式电源 |  |  | 定制 |  |  | 套 | 2 | 每套包含插座面板4套 |
| 2 | 中央台 | 1000 | × | 1500 | × | 850 | 延米 | 14.06 | 同上述边台 |
|  | 隐藏式电源 |  |  | 定制 |  |  | 套 | 8 | 包含插座面板8套 |
|  | 隐藏式电源 |  |  | 定制 |  |  | 套 | 1 | 每套包含插座面板4套 |
|  | PP水槽 | 500 | × | 400 | × | 300 | 套 | 1 | (1)材质：采用PP材料一体成型，耐强酸强碱，耐有机溶剂； (2)安装形式：台下托底式安装，利于台面残水自然回流； (3)其他：高密度聚丙烯去水、止水盖、滤水提笼壁厚可达7mm,平整不变形。 |
|  | 功能柱 |  |  | —— |  |  | 套 | 3 | 钢制 |
|  | PP水槽 | 400 | × | 300 | × | 260 | 套 | 1 | 同上述PP水槽 |
|  | 三口水龙头 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | (1)主体材质：加厚铜质 (2)涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐紫外线，防锈性能强 (3)把手：聚丙烯材质，十字型旋钮把手 (4)阀芯材质：陶瓷阀片，黄铜阀体，开关50万次 (5)其他：鹅颈管可360度旋转 |
|  | 单口水龙头 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 同上述水龙头 |
|  | 挡水板 | 1500 | × | 250 | × | 10 | 块 | 1 | 采用10mm厚亚克力板 |
| 3 | 通风柜 | 1800 | × | 900 | × | 2350 | 台 | 1 | (1)柜体：采用优质1.0-2.0mm优质冷轧板，经防腐处理后环氧树脂粉末喷涂，涂层厚度75-80≥µm； (2)台面：采用25mm蝶形陶瓷一体成型台面，耐酸碱、耐高温； (3)内衬：采用5mm抗倍特板，耐腐蚀、耐高温； (4)视窗：采用3+3mm厚夹胶安全玻璃，铝型材玻璃轨道，提拉平稳、噪音微弱，摩擦力小，提拉轻松自如，开启高度720mm高； (5)平衡：采用无段式平衡升降系统，视窗可任意停在任一位置，传动为耐酸碱耐腐蚀同步带方式，传动轮采用耐腐蚀材质； (6)照明：采用隐藏式LED照明灯，台面照度大于400Lux； (7)插座：标配4个86型五孔插座； (8)铰链：采用304不锈钢材质平板合页，开启角度可达180度； (9)两侧前立柱采用工业铝材模具挤出专用型材，宽度38mm； (10)集气罩：采用金属喷塑材质；耐腐蚀，耐酸碱； (11)检修口：可拆卸检修口，方便检修，耐腐蚀材料制作； (12)调整脚采用实验室专用耐腐蚀注塑脚垫，高低可调； (13)配电：通风柜配独立断路器带IP67等级防水盒； (14)通风柜内部无外露金属，防止腐蚀，影响通风柜的使用寿命。 (15)内胆采用三段式导流设计，与背板采用一次成型PP材质合成架固定座固定，方便拆卸。顶部、中部、底部三级排风和中部补风的多段式导流结构设计，消除排气死角，可有效地排出不同比重的气体。 |
|  | PP水杯 | 190 | × | 110 | × | 170 | 套 | 1 | PP材质一体成型，含通风柜范围内的下水连接管件。 |
|  | 水考克 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 铜质主体，陶瓷阀芯，壁式安装，含配套遥控水阀及通风柜范围内的上水连接管件。 |
| 1 | 办公桌 | 1200 | × | 600 | × | 800 | 组 | 4 | 木制台面，全钢柜体 |
|  | 桌上储物柜 | 1157 | × | 300 | × | 1350 | 组 | 4 | 全钢柜体，含3个插座 |
| 2 | 文件柜 | 800 | × | 300 | × | 1800 | 组 | 1 | 全钢材质，双开门 |
| 3 | 文件柜 | 970 | × | 700 | × | 800 | 组 | 1 | 全钢材质 |
| D324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000 | × | 750 | × | 850 | 延米 | 5.4 | 同上述边台 |
|  | 试剂架 | 1000 | × | 200 | × | 500 | 米 | 3.7 | 同上述试剂架 |
|  | 插座 |  |  |  |  |  | 套 | 2 | 86型，含实验台范围内的电源线及穿线管 |
|  | 可移动托盘 |  |  | —— |  |  | 套 | 2 | 钢制可移动 |
|  | 隐藏式电源 |  |  | 定制 |  |  | 套 | 1 | 每套包含插座面板4套 |
|  | 隐藏式电源 |  |  | 定制 |  |  | 套 | 4 | 每套包含插座面板3套 |
| 2 | 中央台 | 1000 | × | 1500 | × | 850 | 延米 | 6.74 | 同上述边台 |
|  | 隐藏式电源 |  |  | 定制 |  |  | 套 | 3 | 插座面板17个，网口7个 |
|  | PP水槽 | 500 | × | 400 | × | 300 | 套 | 1 | 同上述PP水槽 |
|  | PP水槽 | 400 | × | 300 | × | 260 | 套 | 1 | 同上述PP水槽 |
|  | 三口水龙头 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 同上述水龙头 |
|  | 功能柱 |  |  | —— |  |  | 套 | 3 | 钢制 |
|  | 单口水龙头 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 同上述水龙头 |
|  | 挡水板 | 1500 | × | 250 | × | 10 | 块 | 1 | 采用10mm厚亚克力板 |
|  | 边台 | 1000 | × | 750 | × | 850 | 延米 | 1.14 | 同上述边台 |
| 3 | 钢架台 | 1000 | × | 900 | × | 850 | 延米 | 2.2 | 台面为13mm实芯理化板，框架为60*40*1.5mm优质钢管焊接，表面环氧树脂喷塑处理。 |
|  | 插座 |  |  |  |  |  | 套 | 2 | 86型，含实验台范围内的电源线及穿线管 |
|  | 隐藏式电源 |  |  | 定制 |  |  | 套 | 1 | 每套包含插座面板4套 |
|  | 可移动托盘 |  |  | —— |  |  | 套 | 1 | 钢制可移动 |
| 4 | 更衣柜 | 1200 | × | 500 | × | 1200 | 组 | 1 | 全钢材质，双开门，内部两层活动层板 |
| 5 | 文件柜 | 700 | × | 400 | × | 1800 | 组 | 1 | 全钢材质，双开门 |
| 6 | 办公桌 | 1100 | × | 600 | × | 800 | 组 | 3 | 木制台面，全钢柜体 |
| 7 | 实验室圆凳 |  |  | —— |  |  | 套 | 10 |  |