1、产品技术参数：

| 1）性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 轴系 | - | 三轴 |
| 量程 | g | ±70 |
| 启动时间 | s | 1 |
| 零偏月重复性（1σ） | ug | ≤100 |
| 零偏随机游走 | ug/√Hz | ≤20 |
| 标度因数 | Hz/g | 80±10 |
| 标度因数月重复性（1σ） | ppm | ≤50 |
| 失准角月重复性（1σ） | ° | ≤0.01 |
| 2）环境适应性 |  |  |
| 工作环境 | ℃ | -40~+85 |
| 储存温度 | ℃ | -55~+85 |
| 冲击 | g | 100@3ms |
| 振动 | g | 10@20-2000Hz |
| 带宽 | Hz | ≥10 |
| 3）电气参数 |  |  |
| 输入电压 | V | 5 |
| 功耗 | W | ≤0.5 |
| 输出接口 | - | RS422 |
| 4）机械参数 |  |  |
| 重量（含安装螺钉等） | grams | ≤60 |
| 尺寸 | mm | ≤62*20*26 |

2.外形接口尺寸图

3、供货周期：合同签订后10天完成产品交付。