数控系统相关验证装置 技术协议

一、数控系统相关验证装置主要技术参数及精度

1、验证装置简介：

1.1 本系统为五轴数控系统性能验证装置，

重点进行内侧面、外周面、外侧面、角度面和圆弧加工性能的验证；

1.2 验证装置须配置测量和保存功能的标准视频测量系统，标准配置为可变倍镜头，镜头和相机均由透明亚克力罩保护，也可根据需求另选配特殊镜头及更高分辨率相机；

1.3 被加工工件采用主轴定位安装于十字滑台，加工时可以在软件界面中画出直线及圆弧或者调入 dxf 格式的图型图纸到测量软件中，实现实际加工尺寸和理论曲线的偏差对比；

1.4 测量软件预设常用零件形状，可进行调用、编辑；

1.5 通过测量软件标定加工初始点后，能够实现自动旋转、往复走刀、自动进刀、自动修正等系列功能。C 轴旋转伺服角度、Y 轴进刀伺服位置均能够在数控控制系统上显示；

1.6 加工方式：自动、手动相结合；

1.7 验证装置整机配备密封机罩，可以干式加工和湿式加工，机罩为钣金件，防护门为亚克力材料，厚度不小于10mm。

1.8整机配置有吸尘口和冷却液回水口，吸尘机及冷却液过滤箱为选配附件。

2. 技术参数

| 被加工工件夹持接口 | BT40/拉杆后拉式 |
| --- | --- |
| 被加工工件法兰接口 | 标配BT40内锥主轴、可选配HSK、瓦尔特等接口主轴 |
| 被加工工件直径（mm） | 30-500 |
| 被加工工件最大宽度(mm) | 70 |
| 被加工工件转速范围 | 100-6000RPM |
| 最大刀具尺寸(mm) | Φ300*10*Φ31.75 |
| 主轴最大转速 | 6000RPM |
| X轴最大行程（mm） | 100 |
| X轴分辨率（mm） | 0.0001 |
| X轴重复定位精度（mm） | 0.001 |
| Y轴最大行程（mm） | 118 |
| Y轴分辨率（mm） | 0.0001 |
| Y轴重复定位精度（mm） | 0.001 |
| C轴(旋转轴)最大行程 | ±95° |
| C轴（旋转轴）分辨率 | ±3” |
| A轴 最大行程（mm） | 220 |
| A轴分辨率（mm） | 0.0005 |
| B轴最大行程（mm） | 180 |
| B轴分辨率（mm） | 0.0005 |
| 测量放大倍数 | 20X-135X |
| 测量软件 | 配置专用测量软件 |
| CCD | 高分辨率相机+ LED下光源 |
| 操作环境 | 27寸电脑一体机1套 |
| 测量功能 | 测量软件自带的测量及绘图动能 |
| 机罩 | 配置密封机罩 |
| 加工方式 | 干修、湿修和喷雾加工 |
| 电源电压 | 3相5线，380V, 50HZ |
| 其他要求 | 试加工零件10件，须全部合格 |