供应商需改造升级无人机实时位姿采集相机1套，升级后的产品主要技术参数：

- ★升级系统中的14个镜头，升级后的产品可兼容实验室现有Mars设备，接入后整个系统能正常运行。（需提供承诺函）；

- 定位精度≤1mm；

- 采集相机分辨率≥400万像素（2048×2048）；

- 满分辨率下采集频率≥180Fps；

- 高速模式采集频率≥2000Fps；

- 视场角≥52°*52°；

- 通过EMC电磁兼容检测认证，需出具第三方检测报告；

- 不少于22颗超高功率LED灯；

- 支持硬同步触发，提供3.5mm AUX接口（提供产品照片）；

- 动作捕捉镜头裸机（不带包装）可耐受不低于频率55Hz、加速度3.3g的三向（沿X、Y、Z轴）定频振动至少0.5小时而不影响其外观、结构和功能正常。

- 提供适用于桌面操作系统的系统软件，软件可运行在Windows和linux系统上（提供软件对应功能模块的截图）；

- 支持刚体自动创建功能，即无需框选操作即可自动对多个刚体进行一键创立，已创建的刚体能够自由进出场地，并能被快速自动识别，无需二次创建；

- 软件具有反算丢失点功能，刚体存在且部分点丢失时，软件可计算出丢失点数据。

- 软件具备模拟驾驶舱功能，可同步显示无人机、无人车类似智能体的实时数据，同时内置至少两款智能体皮肤，提供功能截图。

- 提供实时SDK和插件供二次开发，支持包括Windows、Linux、Matlab、Simulink、ROS等平台，支持VRPN数据传输、Mavlink协议。

- 定制桁架：用3cm*3cm铝型材，方便拆卸，固定安全可靠，面积≥250平米；

供应商资质要求

- 供应商须具有独立承担民事责任的能力。

- 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，比选阶段必须提供相应证明。

- 供应商须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，比选阶段必须提供相应证明。

- 供应商近三年内（本项目报价响应文件接收时间前）在经营活动中没有重大违法记录，比选阶段必须提供相应证明。

- 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的采购活动，比选阶段必须提供相应证明。