一、技术要求：

接口功能：具备与射频前传接口RDMA通信的能力，控制射频前端实现5G/5G-A通信信号的实时传输，接口具备多端口时隙级射频功率和符号级时偏调整的能力，模拟不同时隙不同天线端口的多终端行为。

终端与业务模拟：高精度仿真海量终端；支持单 UE 最大建立 2 个 PDU 会话，可映射 4 个不同 QoS 标识符；支持 FTP /HTTP/UDP/TCP/PING 等类型终端业务。

信令与协议功能：全面支持最新 3GPP 规范。具备L2/L3功能，支持 RRC/NAS 基本过程，包括 RRC 建立、移动管理、会话管理、重建立、安全等。

资源配置与调度

支持SS/PBCH块类型:TypeA。

支持 PDCCH CCE配置： 固定或自适应、符号固定或自适应配置；支持 DCI 格式 0_0、0_1、1_0、1_1。

支持PDSCH资源映射：TypeA，频域资源分配方式：Type0和Type1。

支持PRACH 长格式format 0/1 和短格式 A3、B4、C2。

支持 PUCCH 格式 1、3、4；

PUSCH 时域资源分配： TypeA，频域资源分配支持 Type0、Type1； 支持 UL CP/SC 波形（含 DFT）。

支持 SRS 2T 轮发、4 梳分配置。

支持部分带宽配置 1+0/1+1 BWP。

时隙偏移参数配置 K0=0，K1、K2=2,3。

支持CSI-RS 端口数支持 1/2/4 配置。

性能参数：

帧结构：TDD 配置下： 30KHz（支持 5ms 单周期、2.5ms 单周期、2.5ms 双周期）；

小区与用户规模

小区数：1 个普通小区

小区 UE 数：600UE / 小区

小区 CAPS 能力：50 / 小区

TTI 级处理能力：PUCCH+PUSCH ≤ 128UE、PDSCH ≤ 18UE

二、服务要求：

质保期两年，质保期内，乙方为甲方免费提供维修或更换服务。