名称：红外热像模块

价格：15万元

主要参数：

- 红外探测器：12μm非制冷型氧化钒红外探测器，红外分辨率≥1280×1024，超分辨率≥2560×2048

- 红外响应波段范围：7.5~14μm

- 热灵敏度（NETD）：≤25mK（25℃，F1.0）

- 帧频：≥30Hz，支持16bit无损压缩

- 调焦方式：支持手动调焦、电动微调、一键中心聚焦、自动中心聚焦、单触式自动聚焦、激光辅助聚焦至少6种调焦方式

- 红外镜头配置：包含标准镜头和长焦镜头共2套镜头

- 长焦镜头：焦距≥72.9mm，视场角（FOV）≥12°×9.6°，空间分辨率（IFOV）≤0.17mrad；

- 标准镜头：焦距≥34.9mm，视场角（FOV）≥25°×20°，空间分辨率（IFOV）≤0.34mrad

- 测温范围：包含2个测温段，分别为-20℃~+150℃和+150℃~+800℃

- 测温精度：25℃常温下，5℃~150℃测温精度≤±1℃或读数的±1%；1500℃以下测温精度≤±2℃或读数的±2%（取最大值）

- 图像显示屏：5.5英寸可翻转LCD触摸屏，分辨率≥1920×1080

- 取景器：≥1920×1080 OLED

- 可见光成像像素：≥1300万

- 数码变焦：1~15倍，支持滚轮连续可调

- 调色板数量：≥19种，支持红外、可见光、画中画、双光融合、温宽拉伸显示和拍摄功能

- 分析辅助功能：支持≥35个可移动点/线/框/多边形分析区域，支持最高温、最低温、平均温捕捉、环境变量设置、区域报警功能

- 分析报告功能：支持PDF格式分析报告输出，设备端可编辑、导入模板，支持PC端及移动端全功能分析

- 红外视频录制功能：支持.irv格式全辐射红外视频录制，最大录制帧率≥15Hz

- 红外视频流传输功能：支持RTSP H.264辐射红外视频流传输，PC端分析速度≥25Hz

- 外接接口：配置USB3.0 Type-C、Mini HDMI、SD卡、SIM卡有线接口

- 电池供电：≥9000mAh可现场更换锂电池，支持QC3.0/PD快充

- 工作续航：连续工作续航时间≥3小时

- 环境适应性：工作温度范围-15℃+50℃，存储温度范围-40℃+70℃，工作湿度范围10%~95%（非冷凝）

- 防护等级：≥IP54

- 抗冲击≥25g（IEC 60068-2-27），抗振动≥2.5g（IEC 60068-2-6）