清华大学昌平科研基地一期北区及东三楼电梯日常维护保养项目（采购项目名称）

比价文件

我单位拟对“清华大学昌平科研基地一期北区及东三楼电梯日常维护保养项目”进行比价采购。

项目内容及要求：

一、技术要求

以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。

注：“★”技术要求条款为不可负偏离项，如有任何实质性偏离需明确，将作无效投标处理。下列“▲、*、#”技术条款及其它一般技术条款仅为评审打分项，不作为无效投标条款。

- 电梯维护保养明细表

| 序号 | 编号 | 区域 | 系统 | 项目 | 规格型号 | 载重量 | 层站 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2-KT | A2楼 | 直梯 | 有机房客梯 | KONEMiniSpace | 1000KG | 5 | 通力 |
| 2 | A2-HT | A2楼 | 直梯 | 载货电梯 | KONE1000 | 3000KG | 5 | 通力 |
| 3 | A4-KT | A4楼 | 直梯 | 有机房客梯 | KONEMiniSpace | 1000KG | 5 | 通力 |
| 4 | A4-HT | A4楼 | 直梯 | 载货电梯 | KONE1000 | 2000KG | 5 | 通力 |
| 5 | A5-KT | A5楼 | 直梯 | 有机房客梯 | KONEMiniSpace | 1000KG | 5 | 通力 |
| 6 | A5-HT | A5楼 | 直梯 | 载货电梯 | KONE1000 | 2000KG | 5 | 通力 |
| 7 | A6-KT | A6楼 | 直梯 | 有机房客梯 | KONEMiniSpace | 1000KG | 5 | 通力 |
| 8 | A6-HT | A6楼 | 直梯 | 载货电梯 | KONE1000 | 2000KG | 5 | 通力 |
| 9 | D3-DT-01 | 东三楼 | 直梯 | 载货电梯 | KONE1000 | 800KG | 4 | 通力 |
| 10 | 2-1 | B2主楼 | 直梯 | 载货电梯 | TE-Evolutionl | 2000KG | 10 | 蒂升 |
| 11 | 2-2 | B2主楼 | 直梯 | 有机房客梯 | TE-Evolutionl | 1000KG | 10 | 蒂升 |
| 12 | 2-3 | B2副楼 | 直梯 | 有机房客梯 | TE-Evolutionl | 1000KG | 6 | 蒂升 |
| 13 | 2-4 | B2副楼 | 直梯 | 有机房客梯 | TE-Evolutionl | 1000KG | 6 | 蒂升 |
| 14 | 3#DT1 | B3主楼 | 直梯 | 载货电梯 | TE-Evolutionl | 2000KG | 11 | 蒂升 |
| 15 | 3#DT2 | B3主楼 | 直梯 | 载货电梯 | TE-Evolutionl | 2000KG | 11 | 蒂升 |
| 16 | 3#DT3 | B3副楼 | 直梯 | 载货电梯 | TE-Evolutionl | 2000KG | 6 | 蒂升 |
| 17 | 3#DT4 | B3副楼 | 直梯 | 有机房客梯 | TE-Evolutionl | 1000KG | 6 | 蒂升 |
| 18 | 3#DT5 | B3副楼 | 直梯 | 有机房客梯 | TE-Evolutionl | 1000KG | 6 | 蒂升 |

（二）服务需求

2.1人员要求：

（1）维保单位应委派具有相关资格证书的人员进行从事相关工作:维修技工具有5年以上维修经验的1名（具备电梯维修高级工职业技能等级或同等能力），2年以上维修经验的1名。

★（2）维保单位应至少指派2名持有有效的《特种设备作业人员证》（作业项目为电梯修理，T证）的维修人员负责本项目，并确保其中至少1名人员常驻本地，以满足应急响应要求。（提供名单、资质证书或国家市场监督管理总局特种设备作业人员公示系统查询截图/应急管理部网上查询截图复印件并加盖公章）

2.2日常维护保养的电梯

维保单位为《电梯维护保养明细表》中列明的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

2.3日常维护保养内容

维保单位应当按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

2.4日常维护保养标准

维保单位实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

2.5全日24小时紧急修理服务

维保单位须提供全日24小时紧急修理服务。维保设备发生故障或有不正常运行现象，维保单位须从速派遣称职人员处理，并承诺自接到通知起，在60分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于设备内，在30分钟内到达现场处理故障。

2.6配件更换服务：

维保单位应对配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。因正常使用而损坏的3000元以下（含3000元）电梯零件（照明除外）由维保单位免费提供。

2.7政府定期检验协助及新法规标准告知：

维保单位协助电扶梯的政府定期检验工作，政府电梯定期检验费用由维保单位承担。

本项目计划服务器不超过365日历天，从合同签订之日起开始执行。预算控制价为 12.24万元。

现诚邀贵单位参加上述维保工作的比价采购，本次比价采用最低价中标原则进行评审，超出预算控制价的报价无效。

比价响应文件具体要求如下：

- 递交截止时间：2026年1月 19   日17点00分。

- 递交地点：北京市海淀区清华大学华业大厦3702房间。（可快递，快递寄出时间需在递交截止时间之前）

- 联系人：  陈  老师，联系电话： 13552162275    。

- 组成：（1）法定代表人身份证复印件，或“法定代表人授权书”及被授权人身份证复印件；（2）营业执照复印件；（3）资质证书复印件；（4）报价函（报价函要求见附件）原件三份；（5）单价3000元（不含）以上配件价格清单。（6）拟安排维修维保人员名单及资质证书或国家市场监督管理总局特种设备作业人员公示系统查询截图/应急管理部网上查询截图复印件并加盖公章。上述所有文件均需加盖单位公章。

- 密封：所有文件放在一个文件袋中，统一密封，封袋上必须注明采购人名称、项目名称及投标人名称，格式自拟；并在封袋骑缝密封处加盖投标人印章和法定代表人或委托代理人印章。

经我院评审确定的成交供应商需在接到成交通知书（邮件）后30天内，与我单位签订成交合同。逾期不与我单位签订成交合同的，视为放弃中标。

北京清华前沿交叉创新研究院

2026年1 月 13  日

附件：报价函要求（格式自拟）

本项目维保费用为总价包干，3000元以上零配件费用据实结算，报价函包括但不限于以下内容：

- 维保费总价及分项报价。

- 单价3000元以上零配件单价明细。