比  选  文  件

项目名称：直流支撑电容器及支撑框架采购

2026年10月

## 一．需求一览表

| 包号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 直流支撑电容器 | 5.5kVdc-0.5mF | 18只 |
|  | 支撑框架 | 定制 | 1套 |

## 二．技术需求

### 1．产品用途

用于浪涌能力验证回路储能及功率对拖试验直流支撑。电容器作为试验回路的主要储能元件，通过充放电为浪涌电流试验提供脉冲能量，并为功率对拖试验提供稳定的直流支撑条件，用于开展器件浪涌能力及相关性能验证。

### 2．主要技术要求

本采购电容器为高 di/dt 浪涌试验平台的核心储能部件，需满足额定电压5.5kVdc、额定电容量0.5mF等关键性能指标，具备高可靠性、长寿命及良好的环境适应性，具体技术细节详见后续设计要求。

预期取得的成果和考核指标：

（1）合同签订后10天内，完成提供完整中标方签字盖章的产品技术文件（含规格书、图纸、BOM清单），作为验收依据；

（2）合同签订后42天内，完成直流支撑电容器供货。

### 3. 技术设计要求

#### 3.1 技术标准

| 标准类别 | 标准编号及名称 |
| --- | --- |
| 国际标准 | IEC61071、IEC60068 |
| 国家标准 | GB/T 17702 |

#### 3.2 电气性能要求

| 序号 | 具体参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电容量 | 0.5mF，公差范围0~+5% |
| 2 | 额定直流电压 | 5.5kVdc |
| 3 | 纹波电压 | ≤800V |
| 4 | 最大允许电压 | 6050V—一周时间 30% |
| 5 |  | 6325V—每天 30 分钟 |
| 6 |  | 6600V—每天 5 分钟 |
| 7 |  | 7150V—每天 1 分钟 |
| 8 |  | 8250V—每次 30ms，一共 1000 次 |
| 9 | 最大峰值电流 | 大于等于142KA |
| 10 | 最大浪涌电流 | 500KA（10×） |
| 11 | 等效电感 | ≤60nH（1MHz） |
| 12 | 等效串联电阻 | ≤3.5mΩ |
| 13 | 介质损耗角正切 | 2 x 10-4 |
| 14 | 损耗角正切 | ＜ 20x 10-4（120Hz） ＜ 17x 10-4（100Hz） |
| 15 | 极壳电压测试 | 8000Vac，持续10s（型式试验持续60s），无击穿或闪络 |

#### 3.3 热特性要求

| 序号 | 可靠性指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最低运行温度 | -25ºC |
| 2 | 最高运行温度 | +55ºC |
| 3 | 最高运行壳体温度 | +68 ºC |
| 4 | 最高热点温度 | +85 ºC |
| 5 | 存储温度范围 | -40 ºC～85 ºC |
| 6 |  允许的最高海拔 | 低于海平面 2000 m |
| 7 | 冷却方式 | 自然冷却 |

#### 3.4 机械特性要求

| 序号 | 特性类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品尺寸 | 不大于680mm×360mm×225mm（长宽高） |
| 2 | 最大扭矩 （端子） | 20N·m |
| 3 | 端子尺寸 | M16mm×35mm |
| 4 | 空气间隙 | ≥120mm |
| 5 | 爬电距离 | ≥61 |
| 6 | 压力开关 | 配置泄压阀 |
| 7 | 重量 | 约75kg |

#### 3.4 支撑框架结构件要求

| 序号 | 特性类别 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大电流耐受能力 | 峰值通流能力≥850 kA，无明显变形、烧蚀或绝缘失效。 |
| 2 | 低阻低感连接 | 主回路采用低电阻、低杂散电感连接结构。 |
| 3 | 拓扑可重构 | 结构件应兼容18个电容单元，通过调整连接铜排或跨接件，可分别实现六串三并和18并联两种连接方式；两种拓扑切换时原则上无需更换主体机械结构。 |
| 4 | 均流与操作要求 | 并联支路尽量等长、等阻抗，连接件便于拆装和切换 |

供参考的结构件设计：

1.18并联

2.六串三并

3.BOM清单

#### 3.6 可靠性要求

| 序号 | 可靠性指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预期寿命 | ≥350000小时（额定工况下） |
| 2 | 失效率 | 100FIT（额定工况下） |
| 3 | 阻燃等级 | 符合UL-94 V-0级 |

#### 3.7 检验要求

##### （1）出厂检验项目（每台必检）

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 检验方法或仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 产品清洁、标志清晰 | 目测 |
| 2 | 尺寸 | 不大于680mm×360mm×225mm（长宽高） | 数显卡尺、钢板尺 |
| 3 | 极壳耐压 | 8000Vac，持续10s（型式试验持续60s），无击穿或闪络 | 柔直电容器智能成测工作站 |
| 4 | 极间耐压 | 8250Vdc/10s，无击穿、闪络 | 柔直电容器智能成测工作站 |
| 5 | 电容量 | 0.5mF（0~+5%） | 柔直电容器智能成测工作站 |
| 6 | 损耗角正切 | 建议在 120Hz 时 tanδ≤20x10-4；100Hz 时tanδ≤17x10-4；50Hz 时 tanδ≤10x10-4 | 柔直电容器智能成测工作站 |

### 3.7 特殊要求

1.  中标方需提供电容器类产品寿命曲线图（参考值：不同温度下电压负荷与预期寿命对应关系），作为可靠性参考依据；

2.  所有电容器类试验报告需加盖中标方公章；

## 三．商务要求

### 1. 供应商资质

供应商提供：法人营业执照（加盖公章）、收款账户文件（加盖公章）、人员社保缴纳证明，供应商认为必要的其他资格证明文件。

### 2. 商务条款

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 付款方式 | 国内合同：（一次性付款）甲方在货物到货安装、调试、验收且收到乙方开具相应金额的增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付100%合同款项。 注：在甲方支付款项前，乙方应开具相应金额对等的增值税专用发票。 |
| 2. 质保期 | 质量保证期自验收合格之日起12个月。 |
| 3. 交付时间及地点 | 1、交付要求： （1）合同签订后10天内，提供完整中标方签字盖章的产品技术文件（含规格书、图纸、BOM清单），作为验收依据； （2）合同签订后42天内，完成直流支撑电容器供货； 2、交货地点：清华大学用户指定地点 |
| 4. 验收方式 | 采购人自行验收 组织专家参与验收 其他方式： |
| 5. 验收标准 | 1. 产品数量及外观验收：根据采购合同清单，进行产品数量及外观检验； 2. 产品质量文件验收：乙方需提供清晰完备的装箱单、检验报告、试验报告、产品技术规格书等； 3. 产品抽样检验：按照技术设计要求对交付产品进行抽样检验，抽检产品需满足所有技术指标，且与质检报告数据一致。如抽检不合格，需对整批产品进行复核检验，依据不合格品数量，限期供应商返厂维修或重新供货。 |

### 3. 类似业绩

供应商近3年具有与本项目同类的直流支撑电容器供货或相关电容器类业绩（需提供项目业绩的合同关键页复印件，合同关键页包含合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间）。

### 4. 报价单

供应商根据技术要求、商务要求，评估并出具正式报价单（或方案）、加盖公章。